车间废气收集处理系统

采购项目

招标文件

招标编号：FSPGJW20231201

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2023年12月

目  录

第一章  公开招标

第二章  投标资料表

第三章  投标人须知

第四章  车间废气收集处理工程的技术要求

第五章  投标文件的递交

第六章  开标与评标

第一章

公 开 招 标

公开招标

招标编号：FSPGJW20231201

1.    佛山佛塑科技集团股份有限公司邀请合格投标人就以下工程提交密封投标：

车间废气收集处理系统采购项目

2. 	请投标人在招标单位得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 投标人可自 2023年 12月15日起（法定节假日除外）向佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司项目工程部咨询。

邮    编：528000

联 系 人：高丞然

电    话：（0757）83988982

传    真：（0757）83988983

电子邮件：gaocr@fspg.com.cn

第二章

投 标 资 料 表

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 车间废气收集处理系统采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三 |
| 3 | 招标单位名称 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 4 | 联系方式 | 地 址：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三 联 系 人：高丞然 电 话：（0757）83988982 |
| 5 | 投标保证金 | (1)本项目要求投标人递交￥30,000.00 元(大写: 叁万元整)的投标保证金。 (2) 投标担保的形式: 银行汇款或转账。 (3) 投标保证金提交截止时间: 以银行汇款或转账形式提交的，投标人应在投标截止时间之前(以银行到账时间为准) 到达以下指定账户:投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到账延误风险。 (4) 投标人进行银行汇款或转账时，在备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写招标项目的编号。 (5)本项目招标编号: FSPGJW20231201 开户名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司 账 号：44425101040002985 开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山同济支行 |
| 6 | 报价方式 | 费用：含13%专用增值税报价，报价中应包括设备的设计、采购、装卸、拆包、搬运、运输、招标标的全额保险（包含运输、吊装）、货到招标人指定地点后现场安装调试、完工后排放口委托第三方检测费用、并按照环评报告表及批复要求办理环保验收及排污证、1%现场施工管理费以及所产生的一切相关费用和税金的总价。 |
| 7 | 资格要求 | 7.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，注册资金不低于 500 万元。 7.2 投标人对投标物品有合法经营权，并具备相应的资质或制造资质的单位包括但不限于以下资质： ①《广东省环境污染治理能力评价证书》废气处理乙级及以上； ②《建筑业企业资质证书》环保工程专业承包三级及以上； ③《安全生产许可证》。 |
| 8 | 交付使用周期 (日历天数) 取证日期 （日历天数） | 本项目主体内容（主管道及设备、电气等）需按照货期（公历日90天）如期完成，废气收集罩及支管需甲乙双方根据车间设备实际投入情况另行协商安装日期。 |
| 9 | 投标有效期 | 为：90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 工程最高限价 | 220.00万元 |
| 11 | 货款结算及 拨付方式 | 双方签订合同后5天内支付30%预付款；设备制造完成发货前支付30%货款；主体工程安装完成，设备运行正常且经过甲方确认合格后支付30%货款；项目完成环保验收并取得排污证，甲方确认后支付5%货款；余款5%为质量保证金，质保期为一年，到期无质量故障付尾款。 |
| 12 | 资金来源 | 自筹 |
| 13 | 报名资料获取要求 | 报名时需提供以下资料并加盖公章: (1)营业执照复印件； (2)《广东省环境污染治理能力评价证书》废气处理乙级及以上； (3)《建筑业企业资质证书》环保工程专业承包三级及以上; (4)《安全生产许可证》。 |
| 14 | 投标文件份数 | 壹份正本，贰份副本 |
| 15 | 投标文件提交地点及截标时间 | 收件人及联系方式：高丞然 18025950166 地点:广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三 截标时间:2024年1月8日 10时00分 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间: 2024年 1月8日 10时00分 地点:广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三 |
| 17 | 评标方法及标准 | 综合评标法 |

第三章

投 标 人 须 知

投标人须知

- 招标文件的其他资料获取

- 1 凭营业执照副本复印件、《广东省环境污染治理能力评价证书》、《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》向联系人获取招标文件中的其他资料，包括厂房cad图和环评报告表。

- 2 时间：2023年12月15日至 2024年1月7日，每天上午8:00至12：00，下午13:00至17:00（工作日）。

- 3 联系人及联系方式：高丞然  18025950166

- 4 可通过网络获取电子版招标文件。

二、说明

1.资金来源

1.1 本项目所需资金已经到位。

1.2 本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2.招标人

招标人及联系方式见公开招标。

3.投标人

3.1 报名申请人必须具备独立法人资格，依法取得经营资质并具备完成本项目所需能力、资质。必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.2 投标文件中应包含提供如下复印件（加盖公章）：

(1)、公司营业执照副本；

(2)、公司税务登记副本；

(3)、法人授权委托书和投标授权代表人身份证；

(4)、《广东省环境污染治理能力评价证书》废气处理乙级及以上；

(5)、《建筑业企业资质证书》环保工程专业承包三级及以上或环境工程设计专项大气污染防治工程乙级及以上；

（6）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供本单位在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询的近三年未被列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”记录截图。

(6)、《安全生产许可证》；

(7)、员工相应的特种作业证明；

3.3技术（设计）方案（加盖公章）

(1)、技术方案及说明、设计文件；

(2)、技术规格偏差表；

(3)、投标物资一览表：含投标物资范围表包括标注清楚设备名称、型号、规格、技术参数、数量、生产厂家、随机备件一览表等技术参数信息；

3.4商务文件（加盖公章）

- 、投标人基本情况说明；

- 、提供安装施工方案、施工安全管理方案、施工时间表；

(3) 、提供调试及技术协助等信息；

(4)、业绩表：近3年相同或类似项目业绩，或与佛塑经纬分公司（含南宁经纬）的合作项目业绩，如中标通知书、合同等（须包含能证明项目经验的关键信息；

(5)、售后服务方案：包含培训、质保期、质保内容、质保服务等信息。

3.5报价文件（加盖公章）

(1)、投标报价汇总表；

(2)、投标报价明细表；

(3)、投标报价应以人民币报价，报价中应包括设备的设计、采购、装卸、拆包、搬运、运输、招标标的全额保险（包含运输、吊装）、货到招标人指定地点后现场安装调试、完工后排放口委托第三方检测费用、并按照环评报告表及批复要求办理环保验收及排污证以及所产生的一切相关费用和税金（因现场将进行基建施工，安装过程涉及到交叉作业，设备供应商需另支付总价的1%作为管理费）。本次投标报价为一次性包干。凡影响投标报价的所有相关费用均列入本次报价中，中标后，不得以不完全了解招标文件、项目现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长项目时限等的要求。

4.投标文件

（1） 投标文件需列明投标价格包含的设备、随机附件备件、随机工具等的明细清单及型号、规格、各项价格等。设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等）应在相关文件中加以说明。要求有设备和组件配置清单，相应图纸及说明书。

（2）投标人要保证设备符合场地要求和地基要求等。

（3）投标人需提交产品运输、安装、调试和验收的计划进度。

（4）本标书的各项条款作为货物验收的标准之一。货物运抵采购人指定地点后，采购人将对货物的质量、数量、规格等进行检验，投标人必须提供合格证等相关证件。

5.设备要求

投标人提供的设备必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

6.投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行负责。

7. 符合性确认

7.1招标单位应于开标之前首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。经招标单位确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

7.2开启标书前，经招标单位评标小组确认，若存在下列情况之一的，投标人将被取消投标资格：

（1）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

（2）投标文件未密封。

7.3开启标书后，经评标小组确认，若存在下列情况之一的，为无效投标文件：

（1）投标文件附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署或未加盖投标单位公章；

（2）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

7.4无效投标文件将被作为废标处理。

8.投标文件的澄清

开标以后，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

第四章

车间废气收集处理系统

的技术要求

一、治理设施安全设计要求：

（1）管路系统安全设计：要有避雷和防静电等措施。

（2）安全保护措施包含：停电、火灾、温度异常、风机异常、系统设备异常停机。

（3）每台风机、电机都需要配备防振减振装置。

（4）在设备上方要尽可能搭建遮雨棚，风机、电箱、电房等电气装置上方必须搭建遮防雨设施。

（5）承载设备的地台根据实施施工需要进行搭高。

（6）治理设施具备安全性，投入使用后不能影响生产线的正常生产。

- 二、投标人提供设备的运营维护成本数据

三、售后服务：

（1）整机及相关配件至少质保一年，质保期内正常使用情况下出现故障或未能满足生产需求情况，由乙方提供免费维修整改；质保期后出现故障提供维修或整改服务才需收费。如不符合要求，乙方应进行限期整改，直至验收合格为止，由此引起的责任由乙方承担。

（2）使用及保养免费培训和免费技术咨询等。

（3）对于出现设备故障要及时响应，包括到达客户现场和解决故障等。

（4）需提供所有治理设施设备的使用说明书、电气控制图纸（含使用说明，维修维护说明）、PLC和触摸屏控制程序，关键部件如设备合格证书和保养手册等资料。

四、对于活性炭吸附设施关键参数可参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013）：

（1）治理工程设计风量宜按照最大废气排放量120％设计；

（2）进入吸附装置的废气温度宜低于40℃、湿度宜低于50%、颗粒物含量宜低于1mg/m3;

固定床吸附装置气体流速：采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/ s ；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/ s ；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/ s ;

（3）吸附装置内部应装设具有自动报警功能的多点温度检测装置。在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。温度超过时，应能自动报警，并立即启动降温装置。

- 五、催化脱附的安全要求：

（1）脱附气流温度应控制在＜120℃范围之内；

（2）催化燃烧设备提供活性炭脱附的热空气，燃烧室应选用防腐、耐高温材料。

（3）催化燃烧设备应设置必要的防爆孔、自动泄压口，保证设备安全运行。

- ★六、废气处理系统规模：

- 拉丝工艺1有机废气处理设备1套，设计风量25000m³/h；

- 拉丝工艺2有机废气处理设备1套，设计风量25000m³/h；

- 造粒工艺有机废气处理设备1套，设计风量10000m³/h；

- 复合工艺有机废气处理设备1套，设计风量40000m³/h；

- 再生工艺有机废气处理设备1套，设计风量15000m³/h；

- 印刷工艺有机废气处理设备1套，设计风量10000m³/h；

- 造粒工艺粉尘处理设备1套，设计风量5000m³/h；

- 离线脱附再生系统装置1套，设计处理量3m3/4～5h。

- ★七、工程范围

本项目施工范围包括以下内容：

- 废气处理设备供应及安装

- 相关附件安装

- 预留至指定位置的风管安装、接驳口安装、各设备集气罩

- 减振装置供应、安装

- 设备防虫网、软管接口的制作和安装

- 风管支吊架/设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油、防腐

- 设备控制箱安装

- 控制箱至设备的管线敷设安装

- 风机、电器接线、调试

- ★八、工艺流程

本项目拉丝、复合、造粒、再生、印刷、烘干工序产生的有机废气工艺选用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附器”，经过处理后的废气往高空排放；造粒工序产生的粉尘废气工艺选用“滤芯除尘器”，经过处理后的废气往高空排放。

★有机废气

废气

工艺流程框图

收集罩及管道

喷淋塔

干式过滤器

活性炭吸附器

活性炭吸附器

风机

烟囱

达标排放

图2-1 有机废气处理工艺流程图

★粉尘废气

废气

工艺流程框图

收集罩及管道

滤芯除尘器

风机

烟囱

达标排放

图2-2 有机废气处理工艺流程图

- ★离线脱附再生流程框图

已吸附饱和活性炭

离线脱附再生系统装置

风机

烟囱

达标排放

★九、废气排放标准

1.拉丝、复合、造粒、再生工序产生的非甲烧总经、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》( GB 31572-2015) 表5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值的要求；

2.臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》 ( GB 14554—93 )表 1 新扩改建恶臭污染物厂界标准值和表	2 恶臭污染物排放标准限值 ；

3.印刷、烘干工序挥发的有机废气（非甲烷总烃）排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》 （GB41616-2022）表1 及表A.1 规定的厂区内无组织排放限值，有机废气（VOCs）排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2 凸版印刷第II 时段标准限值（速率按 50％执行）及表3 无组织排放限值。

4.厂区内有机废气无组织排放监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》( DB 44/2367—2022)表 3 厂区内VOCs内无组织排放限值的要求。

5.以上标准数值详见下表：

| 污染物 | 排放标准 | 排气筒高度（m） | 有组织 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 周界外浓度最高点 |
| 非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值及表9企业边界任何1小时大气污染物浓度限值 | 15 | 60 | / | 4.0 |  |
| 粉尘 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值及表9企业边界任何1小时大气污染物浓度限值 | 15 | 20 | / | 1.0 |  |
| 非甲烷总烃 | 《印刷工业大气污染物排放标》（GB41616-2022）表1及表A.1规定的厂区内无组织排放限值 | 15 | 70 | / | 10（监控点处1h平均浓度值） | 在厂房外设置监控点 |
|  |  |  |  |  | 30（监控点处任意一次浓度值） |  |
| VOCs | 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2凸版印刷第II时段标准限值及表3无组织排放限值 | 15 | 120 | 2.55 | 2.0 | 边界外浓度最高点 |
| 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准 | 15 | 2000 | / | 20 | 边界外浓度最高点 |

十、主要设备材料清单

| 材 料 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 拉丝工艺一，25000m³/h |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲离心风机 | 25000m³/h、30kw、 1600r/min、2800pa | 1 | 台 | 品牌：禅通、上通或同等品牌 材质：碳钢 |
| 2 | ▲喷淋塔 | 25000m³/h， φ2500*4800 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 3 | ▲干式过滤器 | 25000m³/h | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 4 | ▲活性炭吸附装置 | 25000m³/h, 2840*1050*2100 | 2 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 采用防水型蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g |
| 5 | 集气罩 （带阀门） | 1500*1000*500 | 5 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.0mm或以上 |
| 6 | 风管、弯头、配件、阀门 | φ350-φ800mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚0.6-1.2mm，法兰连接 |
| 7 | 烟囱 | φ800mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm, 含风雨帽 |
| 8 | 检测平台 | 爬梯 | 1 | 项 | 材质：碳钢 含100mm踢脚板 |
| 9 | 设备接驳口 | / | 5 | 个 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm |
| 10 | 软连接 | / | 2 | 个 | 风机前后减震软连接 |
| 11 | 控制电箱 | 室内箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 12 | 变频器 | 30kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 13 | 风机减震 | 防摇摆弹簧减振器 | 6 | 个 | 品牌：力丰或同等品牌 |
| 14 | 风管支架 | 4#角铁、40*40方通 | 1 | 项 | 材质：镀锌 |
| 15 | 设备支架 | 10#槽钢、花纹板搭接 | 1 | 项 | 槽钢材质：镀锌 花纹板材质：碳钢 |
| 拉丝工艺二，25000m³/h |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲离心风机 | 25000m³/h、30kw、 1600r/min、2800pa | 1 | 台 | 品牌：禅通、上通或同等品牌 材质：碳钢 |
| 2 | ▲喷淋塔 | 25000m³/h， φ2500*4800 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 3 | ▲干式过滤器 | 25000m³/h | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 4 | ▲活性炭吸附装置 | 25000m³/h, 2840*1050*2100 | 2 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 采用防水型蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g |
| 5 | 集气罩 （带阀门） | 1500*1000*500 | 5 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.0mm或以上 |
| 6 | 风管、弯头、配件、阀门 | φ350-φ800mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚0.6-1.2mm，法兰连接 |
| 7 | 烟囱 | φ800mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm, 含风雨帽 |
| 8 | 检测平台 | 爬梯 | 1 | 项 | 材质：碳钢 含100mm踢脚板 |
| 9 | 设备接驳口 | / | 5 | 个 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm |
| 10 | 软连接 | / | 2 | 个 | 风机前后减震软连接 |
| 11 | 控制电箱 | 室内箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 12 | 变频器 | 30kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 13 | 风机减震 | 防摇摆弹簧减振器 | 6 | 个 | 品牌：力丰或同等品牌 |
| 14 | 风管支架 | 4#角铁、40*40方通 | 1 | 项 | 材质：镀锌 |
| 15 | 设备支架 | 10#槽钢、花纹板搭接 | 1 | 项 | 槽钢材质：镀锌 花纹板材质：碳钢 |
| 复合工艺，40000m³/h |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲离心风机 | 40000m³/h、37kw、 1600r/min、2800pa | 1 | 台 | 品牌：禅通或同等品牌 材质：碳钢 |
| 2 | ▲喷淋塔 | 40000m³/h， φ2800*5100 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：2.0mm |
| 3 | ▲干式过滤器 | 40000m³/h | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm |
| 4 | ▲活性炭吸附装置 | 40000m³/h, 3500*1500*2100 | 2 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm 采用防水型蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g |
| 5 | 集气罩 （带阀门） | 4000*300*500 | 4 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.2mm或以上 |
| 6 | 集气罩 （带阀门） | 7000*300*500 | 2 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.2mm或以上 |
| 7 | 集气罩 （带阀门） | 5000*300*500 | 4 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.2mm或以上 |
| 8 | 风管、弯头、配件、阀门 | φ350-φ1000mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚0.6-1.0mm，法兰连接 |
| 9 | 烟囱 | φ1000mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm, 含风雨帽 |
| 10 | 检测平台 | 爬梯 | 1 | 项 | 材质：碳钢 含100mm踢脚板 |
| 11 | 设备接驳口 | / | 5 | 个 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm |
| 12 | 软连接 | / | 2 | 个 | 风机前后减震软连接 |
| 13 | 控制电箱 | 室内箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 14 | 变频器 | 37kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 15 | 风机减震 | 防摇摆弹簧减振器 | 6 | 个 | 品牌：力丰或同等品牌 |
| 16 | 风管支架 | 4#角铁、40*40方通 | 1 | 项 | 材质：镀锌 |
| 17 | 设备支架 | 10#槽钢、花纹板搭接 | 1 | 项 | 槽钢材质：镀锌 花纹板材质：碳钢 |
| 造粒工艺，10000m³/h+5000m³/h |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲离心风机（有机废气） | 10000m³/h、7.5kw、 2900r/min、2200pa | 1 | 台 | 品牌：禅通/上通或同等品牌 材质：碳钢 二级能效以上，变频电机 |
| 2 | ▲离心风机（粉尘废气） | 5000m³/h、5.5kw、 2900r/min、2000pa | 1 | 台 | 品牌：禅通/上通或同等品牌 材质：碳钢 二级能效以上，变频电机 |
| 3 | ▲喷淋塔 | 10000m³/h， φ1200*4500 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 4 | ▲干式过滤器 | 10000m³/h | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 5 | ▲活性炭吸附装置 | 10000m³/h，1500*1050*1690 | 2 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g |
| 6 | ▲滤芯除尘器 | 5000m³/h、1200*1200*3500、4个滤芯 | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm |
| 7 | 集气罩 | 600*600*500 | 3 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.0mm或以上 |
| 8 | 风管、弯头、配件、阀门 | φ300-φ500mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚0.6mm，法兰连接 |
| 9 | 烟囱 | φ350 | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.mm, 含风雨帽 |
| 9 | 烟囱 | φ500 | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.mm, 含风雨帽 |
| 10 | 检测平台 | 爬梯 | 1 | 项 | 材质：碳钢 含100mm踢脚板 |
| 11 | 设备接驳口 |  | 7 | 个 | 材质：镀锌，厚度：0.6mm |
| 12 | 软连接 |  | 4 | 个 | 风机前后减震软连接 |
| 13 | 控制电箱（有机废气） | 室外箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 14 | 控制电箱（粉尘废气） | 室外箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 15 | ▲变频器（有机废气） | 7.5kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 16 | ▲变频器（粉尘废气） | 5.5kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 17 | 风机减震 | 防摇摆弹簧减振器 | 8 | 个 | 品牌：力丰或同等品牌 |
| 18 | 风管支架 | 4#角铁、40*40方通 | 1 | 项 | 材质：镀锌 |
| 19 | 设备支架 | 10#槽钢、花纹板搭接 | 1 | 项 | 槽钢材质：镀锌 花纹板材质：碳钢 |
| 再生工艺，15000m³/h |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲离心风机 | 15000m³/h、15kw、 2000r/min、2800pa | 1 | 台 | 品牌：禅通、上通或同等品牌 材质：碳钢 |
| 2 | ▲喷淋塔 | 15000m³/h，φ1800*4500 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 3 | ▲干式过滤器 | 15000m³/h | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 4 | ▲活性炭吸附装置 | 15000m³/h, 2000*1050*1690 | 2 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 采用防水型蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g |
| 5 | 集气罩 （带阀门） | 2500*2500*500 | 1 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.2mm或以上 |
| 6 | 集气罩 （带阀门） | 600*600*500 | 2 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.0mm或以上 |
| 7 | 风管、弯头、配件、阀门 | φ200-φ600mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚0.6mm，法兰连接 |
| 8 | 烟囱 | φ600 | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.6mm, 含风雨帽 |
| 9 | 检测平台 | 爬梯 | 1 | 项 | 材质：碳钢 含100mm踢脚板 |
| 10 | 设备接驳口 | / | 5 | 个 | 材质：镀锌，厚度：0.6mm |
| 11 | 软连接 | / | 2 | 个 | 风机前后减震软连接 |
| 12 | 控制电箱 | 室内箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 13 | 变频器 | 15kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 14 | 风机减震 | 防摇摆弹簧减振器 | 4 | 个 | 品牌：力丰或同等品牌 |
| 15 | 风管支架 | 4#角铁、40*40方通 | 1 | 项 | 材质：镀锌 |
| 16 | 设备支架 | 10#槽钢、花纹板搭接 | 1 | 项 | 槽钢材质：镀锌 花纹板材质：碳钢 |
| 印刷、烘干工序工艺，10000m³/h |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲离心风机 | 10000m³/h、7.5kw、 2900r/min、2200pa | 1 | 台 | 品牌：禅通、上通或同等品牌 材质：碳钢 |
| 2 | ▲喷淋塔 | 10000m³/h，φ1200*4500 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 3 | ▲干式过滤器 | 10000m³/h | 1 | 台 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 |
| 4 | ▲活性炭吸附装置 | 10000m³/h，1500*1050*1690 | 2 | 套 | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm或以上 采用防水型蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g |
| 5 | 集气罩 （带阀门） | 3800*800*500 | 1 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.5mm或以上 |
| 6 | 集气罩 （带阀门） | 3800*300*500 | 1 | 个 | 材质：镀锌，厚度：1.5mm或以上 |
| 7 | 风管、弯头、配件、阀门 | φ200-φ500mm | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚0.6-0.8mm，法兰连接 |
| 8 | 烟囱 | φ350 | 1 | 项 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm, 含风雨帽 |
| 9 | 检测平台 | 爬梯 | 1 | 项 | 材质：碳钢 含100mm踢脚板 |
| 10 | 设备接驳口 | / | 4 | 个 | 材质：镀锌，厚度：0.8mm |
| 11 | 软连接 | / | 2 | 个 | 风机前后减震软连接 |
| 12 | 控制电箱 | 室内箱、正泰元器件 | 1 | 个 | 材质：碳钢 |
| 13 | 变频器 | 7.5kw | 1 | 个 | 品牌：肯达、汇川或同等品牌 |
| 14 | 风机减震 | 防摇摆弹簧减振器 | 4 | 个 | 品牌：力丰或同等品牌 |
| 15 | 风管支架 | 4#角铁、40*40方通 | 1 | 项 | 材质：镀锌 |
| 16 | 设备支架 | 10#槽钢、花纹板搭接 | 1 | 项 | 槽钢材质：镀锌 花纹板材质：碳钢 |
| ▲离线脱附再生系统装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸附床体 | 2280*2030*1200 | 1 | 台 | 不锈钢304/2.0 制作100mm硅酸铝保温 |
| 2 | 催化燃烧室 | 1600*1200*1200 | 1 | 套 | 不锈钢304/2.0制作.内4.0 焊接100硅酸铝保温 |
| 3 | 换热器 | 列管式 | 1 | 套 | 201 不锈钢圆管焊接 |
| 4 | 加热管 | U型380V/60kw | 1 | 套 | 304不锈钢材质 |
| 5 | 催化剂 | 100*100*50 | 160 | 块 | 蜂窝陶瓷体内浸贵金属200克 |
| 6 | 脱附风管 | 300*300 | 1 | 套 | / |
| 7 | 脱附保温系统 | 100k/100mm | 1 | 套 | / |
| 8 | 阻火器 | 400*100*400 | 2 | 套 | 品牌：国优或同等品牌 阻火片304 |
| 9 | 脱附风机 | 9-19-4.5A，4KW | 1 | 台 | 品牌：九洲风机、上通或同等品牌 |
| 10 | 补冷风机 | 9-19-4A，3KW | 1 | 台 | 品牌：九洲风机、上通或同等品牌 |
| 11 | 电动执行风阀 | 300*300 | 3 | 台 | 品牌：光容自控或同等品牌 |
| 12 | 热电偶 | 仪表阀门 | 1 | 套 | / |
| 13 | 温度传感器 | K型，0-800度，L=800mm | 2 | 套 | K型，0-800度，L=800mm |
| 14 | 控制箱柜体 | 800*400*1200 | 1 | 套 | 品牌：国优或同等品牌 |
| 15 | PLC控制系统 | / | 1 | 套 | 品牌：德力西、正泰或同等品牌 |
| 16 | 触摸屏 | 10寸 | 1 | 套 | 品牌：德德力西、正泰或同等品牌 |
| 17 | 变频启动 | / | 1 | 套 | 品牌：德力西、正泰或同等品牌 |
| 18 | 低压电器 | / | 1 | 批 | 品牌：德力西、正泰或同等品牌 |
| 19 | 电线电缆 | 二次配电 | 1 | 批 | 品牌：珠江、金联宇或同等品牌 |
| 20 | 电器附件 | / | 1 | 批 | 品牌：德力西、正泰或同等品牌 |
| 21 | 桥架及固定 | / | 1 | 批 | 品牌：国优或同等品牌 |
| 22 | 防火喷淋系统 | / | 1 | 项 | / |
| 23 | 围堰 |  | 1 | 项 | 大于2m³容量 |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五金配件、辅材 | 焊条、拉爆、螺丝 | 1 | 项 | / |
| 2 | 防腐油漆 | / | 1 | 项 | / |
| 3 | 电缆及配件 | / | 1 | 项 | 招标人负责主电柜箱前入线端 投标人负责7套设备，包含控制电柜至治理设备 |
| 4 | 标识牌 | / | 1 | 项 | 含标识牌、操作规程 |
| 5 | 吊装及运费 | / | 1 | 项 | 含7次吊装 |
| 6 | 安装费用 | / | 1 | 项 | 含一套离线脱附，7套风管、 烟囱、设备安装 |
| 7 | 调试费用 | / | 1 | 项 | 废气处理系统调试 |
| 8 | 检测费用 | / | 1 | 项 | 含7套废气检测 |
| 9 | 环保验收费用 | / | 1 | 项 | 含排污证、含专家评审会 |
| 10 | 总包配合费用 | / | 1 | 项 | 与总包交叉作业产生的管理费 |
| 11 | 小计（不含税） |  |  |  |  |
| 12 | 税金(13%) |  |  |  |  |
| 13 | 总价 |  |  |  | 含13%增值税专票 |

备注说明：（1）电机需符合GB18613-2020规定的二级能效或以上；

- 所有风机均需选用同一品牌；

- 集气罩尺寸可能存在偏差，以实际为准。

▲十一、质量要求及验收

- 本工程属交钥匙工程，中标方需包工料施工与相应配套安装；并按环评报告表和批复要求完成环保验收和排污证，若验收不合格的，中标方免费负责整改至合格为止。

- 该尾气检测结果，必须满足发标方排产满负荷全启动时的排气状态下，各车间排放标准如下：

拉丝、复合、造粒、再生工序产生的非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》( GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值的要求；

臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554一93)表 1新扩改建恶臭污染物厂界标准值和表 2 恶臭污染物排放标准限值。

印刷、烘干工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值要求，VOCs排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 2凸版印刷第二时段排放限值 (速率按 50%执行)及表3无组织排放限值要求。

厂区内有机废气无组织排放监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》( DB 44/2367—2022)表 3 厂区内VOCs内无组织排放限值的要求。

具体数值如下:

| 污染物 | 排放标准 | 排气筒高度（m） | 有组织 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 周界外浓度最高点 |
| 非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值及表9企业边界任何1小时大气污染物浓度限值 | 15 | 60 | / | 4.0 |  |
| 粉尘 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值及表9企业边界任何1小时大气污染物浓度限值 | 15 | 20 | / | 1.0 |  |
| 非甲烷总烃 | 《印刷工业大气污染物排放标》（GB41616-2022）表1及表A.1规定的厂区内无组织排放限值 | 15 | 70 | / | 10（监控点处1h平均浓度值） | 在厂房外设置监控点 |
|  |  |  |  |  | 30（监控点处任意一次浓度值） |  |
| VOCs | 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2凸版印刷第II时段标准限值及表3无组织排放限值 | 15 | 120 | 2.55 | 2.0 | 边界外浓度最高点 |
| 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准 | 15 | 2000 | / | 20 | 边界外浓度最高点 |

- 提供系统流程图和各单元线路图、控制原理图及操作规程；

- 中标方必须现场对发标方相关人员进行控制的各单元操作培训和投入运行过程的技术支撑服务；

- 确保所有施工后，相关现场彻底清理、清扫干净。

- 本项目主体工程（主管道及设备、电气等）需按照工期（公历日90天）如期完成，废气收集罩及支管需甲乙双方根据车间设备实际投入情况另行协商安装日期

说明：

1. 投标人须对所投项目/包组进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条未完全响应，则将导致其投标无效。

3. 标有“▲”的条款为重要条款，如不满足将被严重扣分。

第五章

投 标 文 件 的 递 交

  - 投标文件的递交

一、投标文件的密封和标记

- 投标文件应密封在不透明的封装中。

- 密封封装表面应注明《投标资料表》中指明的项目名称、招标编号。所有密封封装必须加盖投标单位公章。

- 投标文件未密封的，招标人将拒绝接收。

二、投标截止期

- 招标人收到投标文件的时间应不迟于“投标资料表”中规定的投标截止时间。投标文件邮寄快递的按寄件邮戳时间为准。

- 招标人可以按本须知规定，由于修改招标文件而决定延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止期。

三、迟交的投标文件

1.招标人将拒绝并退回在“投标资料表”规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

四、投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则将该投标单位列入黑名单。

第六章

开 标 与 评 标

  - 开标

一、评标原则与标准

1、《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》（12号令）的强制性规定均适合本评标办法。

2、评标原则：公平、公正、科学、择优

3、评标标准：综合评标法。

二、评标组织

招标人根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组建评标小组。评标小组由5或7人组成，由佛山佛塑科技集团股份有限公司的纪检审计部监督。投标人可不参与现场开标。

三、评分办法

采用综合评标法，最终结果由招标单位通知中标人。

评标办法

本次招标采用综合评分法，具体评审因素见下表：

| 标书内容 | 评审内容 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 货物的质量性能 | 提供的货物质量、性能满足或优于采购需求、可维护性、稳定性进行综合评审。 |
|  | 总体技术方案 | 各投标人根据采购需求进行分析，提供分析的结论及观点，并对所投产品系统的总体架构简单进行介绍，包括不限于：项目的整体理解、系统架构等。主要对项目的理解程度以及技术的先进性、稳定性、兼容性进行评审。 |
|  | 实施方案 | 根据各投标人供货、安装及调试方案，关键工艺部位针对性方案，应急预案等方面综合评价。 |
| 商 务 部 分 | 同类业绩 | 2020年1月1日至今，投标人曾经独立完成的同类业绩进行评分。 |
|  | 管理人员 | - 拟投入本项目的项目负责人1名，须具有注册于投标人本单位的二级（或以上级）注册建造师执业资格证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》，同时技术负责人1名，须具有注册于投标人本单位的二级（或以上级）机电工程专业注册建造师执业资格证书。 |
|  | 售后服务 | 各投标人针对本项目的售后服务承诺、服务响应流程、应急服务流程提出详细方案。 |
| 价格部分 | 投标报价 | 综合评分法。 |